American Tower Corporation

# MOP - Cambio de Smart Storage Battery en HP ProLiant DL380 Gen9

# Objetivo

Realizar el reemplazo de las baterías Smart Storage en los servidores HP ProLiant DL380 Gen9 debido a su estado degradado, evitando reinicios inesperados y asegurando la continuidad del servicio.

# Alcance

Este procedimiento aplica a los servidores HP ProLiant DL380 Gen9 identificados como pve6 y pve7 en la infraestructura Proxmox.

# Equipos afectados

| Servidor | Hostname | Número de Serie |
| --- | --- | --- |
| HP ProLiant DL380 Gen9 | pve7 SRARBAVMW01r | MXQ7110569 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 | pve6 SRARBAVMW02r | MXQ7110568 |

# Requerimientos previos

Acceso a la consola de administración Proxmox.

Acceso físico a los servidores pve6 y pve7.

Baterías Smart Storage nuevas (Model 727258-B21, Spare 871264-001).

Confirmar último backup de las VMs involucradas (VM105 y VM106).

Herramientas necesarias para abrir el servidor y realizar el reemplazo.

# Procedimiento

Ingresar a Proxmox.

Localizar el nodo pve7 y migrar las VMs VM105 y VM106 hacia pve6.

Confirmar que las VMs estén corriendo y productivas en pve6.

Apagar el servidor pve7.

Realizar el cambio de batería en pve7 siguiendo las instrucciones:

1. Con el cable de alimentación hacia la parte trasera, insertar la batería en la ranura del chasis.

2. Tirar del pestillo de retención y bajar la batería en su lugar.

3. Conectar el cable de la batería a la placa del sistema.

4. Instalar la jaula de ventiladores.

5. Instalar el panel de acceso.

6. Conectar el cable de alimentación y demás cables.

7. Encender el servidor y verificar el estado de la batería.

Confirmar en Proxmox que pve7 esté operativo y en iLO que la batería esté OK.

Migrar nuevamente las VMs VM105 y VM106 desde pve6 hacia pve7.

Confirmar que las VMs estén operativas en pve7.

Apagar el servidor pve6 y repetir el procedimiento de reemplazo de batería.

Encender pve6 y confirmar en Proxmox e iLO que todo esté OK.

# Imágenes de referencia del procedimiento

Ingresar a Proxmox

Localizar nodo pve7

Confirmar VMs migrados a pve6

Apagar servidor pve7

Cambio físico de batería - Paso 1

Cambio físico de batería - Paso 2

Cambio físico de batería - Paso 3

Confirmar pve7 encendido

Verificar estado batería en iLO (pve7)

Confirmar VMs migrados a pve7

Apagar servidor pve6

Confirmar pve6 encendido

Verificar estado batería en iLO (pve6)

# Validaciones posteriores

Verificar en iLO que el estado de las baterías sea OK en ambos servidores.

Confirmar que las VMs migradas estén operativas.

Comprobar que no existan alertas en Proxmox ni en el hardware.

# Consideraciones finales

Con ambos servidores operativos y las baterías en estado OK, se da por finalizado el procedimiento.